ARIZA MÜDAHALE SÜREÇLERİ

VLAN’LAR İnterface gigabitethernet 0 / 0 / X.10 >>> Switch-Access Point Vlan İnterface gigabitethernet 0 / 0 / X.10 >>> İnterface gigabitethernet 0 / 0 / X.11 >>> Etkileşimli Tahta Vlan İnterface gigabitethernet 0 / 0 / X.20 >>> Yönetim İdari Vlan İnterface gigabitethernet 0 / 0 / X.30 >>> Tablet Vlan (Pasif) İnterface gigabitethernet 0 / 0 / X.40 >>> Bilişim Teknolojileri Vlan İnterface gigabitethernet 0 / 0 / X.50 >>> Kablosuz Vlan İnterface gigabitethernet 0 / 0 / X.60 >>> Hız Testi Vlan

TACACS KONTROL AŞAMALARI

- display arp dynamic / show arp dynamic

- dis ip interface brief / show ip int brief

- ping ile bağlanabilirlik kontrolü Huawei Routerlarda ; ping –a 10.X.X.1 4.2.2.2 VLAN 10 ping –a 10.X.X.129 4.2.2.2 VLAN 11 ping –a 192.168.0.1 4.2.2.2 VLAN 20 ping –a 192.168.8.1 4.2.2.2 VLAN 30 ping –a 192.168.16.1 4.2.2.2 VLAN 40 ping –a 192.168.32.1 4.2.2.2 VLAN 50 ping –a 10.X.X.1 10.201.129.233 (AP’ler WLC’ye gidiyor mu?) ping –a 10.X.X.129 10.201.129.233 (ET’ler EBA sunucularına gidiyor mu?) ping –a 95.1.X.X 4.2.2.2 >>> NAT IP’sinin route tanımı yapılmış mı ? Cisco Routerlarda ; ping 4.2.2.2 source 10.X.X.1 VLAN 10 ping 4.2.2.2 source 10.X.X.129 VLAN 11 ping 4.2.2.2 source 192.168.0.1 VLAN 20 ping 4.2.2.2 source 192.168.8.1 VLAN 30 ping 4.2.2.2 source 192.168.16.1 VLAN 40 ping 4.2.2.2 source 192.168.32.1 VLAN 50

- display current-config / show running-config

- dis nat session all / show ip nat translation >>> Cihaz NAT işlemini yapıyor mu?

- display nat session source [IP Adresi] >>> IP alan cihaz NAT yapıyor mu?

- display lldp neighbour brief / show lldp neighbours >>> Routera bağlı olan ilk cihaz Display lldp neighbor interface gigabitethernet 0/0/X >>>Routera bağlı switch bilgileri (switch ismi, modeli, yönetim IP adresi, bağlı olduğu port vb.) Show lldp neighbor interface gigabitethernet 0/0/X detail >>> Komşu switch bilgileri

- Display ip pool name pool20 used >>> İlgili DHCP pool’un dağıttığı IP adreslerini gösterir display arp dynamic >>> Listelenen IP’ler yukarıdaki ilgili pool’daki Ip’ler ile karşılaştırılır. Pool’un dağıtmadığı IP adresi tespit edilip FATİH ağındaki harici cihaz belirlenir.

** Gerçek IP’miz (95.1.58.111) ile 4.2.2.2 IP adresine ping atabiliyorsak internete çıkışımız vardır.